# Constraint Wrapper Validation Report

MGIGO borrow-lane overtaking cost transformation A/B test

# 1. 结论摘要

matched baseline 不调用 wrapper API，但手写复现 wrapper 的 log/saturation/hard/tunable/priority 变换。测试中 matched 与 wrapper 行为和指标一致，说明效果来自这套 constraint-to-cost transformation；wrapper 的实际优势是结构化、参数化、可复用，降低手写层级和饱和顺序出错风险。

# 2. 测试配置

场景：borrow_overtake_safe, borrow_overtake_blocked, borrow_overtake_critical。

求解器：同一 MGIGO / MPC 闭环求解器，同一随机种子。

底层项：三组 cost 使用同一批 objective / STL robustness violation 函数。

判据：return tolerance = 0.6 m；借道期间 gap >= 28 m 或 TTC >= 1.5 s 判为 conflict-free。

# 3. Cost Profile 差异

| profile | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| wrapper | 调用 constraint_dsl.build()，声明 hard/tunable/priority。 | 同事 wrapper 主方案 |
| old baseline | 旧手写 hierarchical cost，饱和尺度和 hard penalty 与 wrapper 不一致。 | 对比旧手写方法 |
| matched baseline | 不调用 wrapper，但手写复现 wrapper 的数学变换。 | 控制变量验证 |

# 4. 结果表

| scenario | cost | pass+return | returned | conflict-free | min gap | min TTC | final y | final v | final lead |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| safe | wrapper | True | True | True | 57.9 | 1.85 | 0.34 | 16.9 | 61.0 |
| safe | old baseline | True | True | True | 164.7 | 5.01 | -0.50 | 17.9 | 124.8 |
| safe | matched baseline | True | True | True | 57.9 | 1.85 | 0.34 | 16.9 | 61.0 |
| blocked | wrapper | False | True | True | 174.7 | 6.21 | 0.44 | 10.5 | -25.4 |
| blocked | old baseline | False | True | True | inf | inf | -0.26 | 10.5 | -14.3 |
| blocked | matched baseline | False | True | True | 174.7 | 6.21 | 0.44 | 10.5 | -25.4 |
| critical | wrapper | False | True | True | 234.0 | 10.44 | -0.17 | 9.5 | -26.1 |
| critical | old baseline | True | True | False | -16.9 | -0.50 | -0.06 | 18.1 | 119.7 |
| critical | matched baseline | False | True | True | 234.0 | 10.44 | -0.17 | 9.5 | -26.1 |

关键现象：critical 场景中 old baseline 完成超车，但借道期间 min gap 和 min TTC 为负，表示对向冲突；wrapper 与 matched baseline 均选择安全等待/放弃。

# 5. 总览图

## 安全判据表

## 指标曲线

## 轨迹总览

# 6. 视频文件

HTML 报告中可直接播放视频；DOCX 中列出视频路径：

safe: D:\claude_workspace1\igo\figures\mgigo_borrow_overtake_safe.mp4

blocked: D:\claude_workspace1\igo\figures\mgigo_borrow_overtake_blocked.mp4

critical: D:\claude_workspace1\igo\figures\mgigo_borrow_overtake_critical.mp4

# 7. 可复现实验命令

cd /mnt/d/claude_workspace1/IOC_AGV-main/IOC_AGV-main
JAX_PLATFORMS=cuda uv run python compare_cost_profiles.py --force